ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№1113-04-02.2-СОТиПБ-0096 от 13.10.2025 г

Предмет закупки:

«Поставка самоспасателей OSR и ремней»

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

пгт Ревда

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим товара

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка самоспасателей OSR и ремней (далее по тексту- Товар).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым,– выпущенным не ранее 2025 года, ранее не находившимися в эксплуатации, не лежалым, не законсервированным, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

32.99.11.130 — Аппараты дыхательные автономные; 32.99.11.199 — Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется в качестве средства индивидуального спасения на любых опасных подземных производствах, где есть опасность возникновения непригодной для дыхания атмосферы (в том числе при нахождении в среде с недостатком кислорода, в условиях наличия вредных токсичных газов и повышенного запыления).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ), категория размещения – 3,4 по ГОСТ 15150-69. - в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью; - подземные выработки шахт и рудников.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Самоспасатель изолирующий OSR85 |  |
| Ширина (при наличии), мм | не более 100 |
| Высота, мм | не более 275 |
| Длинна (при наличии), мм | не более 180 |
| Диаметр (при наличии), мм | не более 150 |
| Конструктивное исполнение | на химически связанном кислороде |
| Масса при ношении в состоянии ожидания, кг | не более 2,95 |
| Объем дыхательного мешка, дм3 | не менее 5 |
| Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой газовой дыхательной смеси при всех нагрузках, % | не более 3 |
| Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси % | не менее 21 |
| Коэффициент защиты | не менее 2·103 |
| Ремень плечевой для самоспасателей серии OSR |  |
| Длинна, м | не более 1,5 и не менее 1.4 |
| Ширина, мм | не более 28 и не менее 27 |
| Материал исполнения | 50% полиэстер, 50% хлопок |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Фактическое временя защитного действия по отношению к номинальному при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С при легочной вентиляции 10 дм3/мин (относительный покой), % | не менее 300 |
| Время защитного действия в состоянии покоя при ожидании помощи, мин | до 300 |
| Время приведения в рабочее состояние, с | не более 15 |
| Фактическое временя защитного действия по отношению к номинальному при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С при легочной вентиляции 35 дм3/мин (нагрузка средней тяжести), % | не менее 100 |
| Время защитного действия при легочной вентиляции 35 дм³/мин, мин | не менее 60 |
| Фактическое временя защитного действия по отношению к номинальному при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С при легочной вентиляции 70 дм3/мин (тяжелая нагрузка), % | не менее 30 |
| Время защитного действия при легочной вентиляции 70 дм³/мин, мин | не менее 18 |
| Усилие вскрытия самоспасателя, Н | не более 80 |
| Усилие разрыва соединений элементов воздуховодной системы, Н | не менее 98 |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности 0,95. Товар должен соответствовать «ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (предоставляется обязательный сертификат соответствия ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 и ГОСТ 12.4.292-2023. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Согласно требованиям технической документации завода-изготовителя. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим товара |  |
| Согласно требованиям технической документации завода-изготовителя. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| В соответствии с ГОСТ 12.4.292-2023. |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Требования не применяются. |  |
| Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности |  |
| Требования не применяются. |  |
| Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Требования не применяются. |  |
| Подраздел 4.10. Требования к комплектности |  |
| Загубник | есть |
| Очки противодымные | есть |
| Носовой зажим | есть |
| Гофрированная трубка | есть |
| Мешок дыхательный с клапаном избыточного давления (КИД) | есть |
| Патрон с пусковым устройством закрепленный внутри корпуса футляра | есть |
| Теплообменник | есть |
| Подраздел 4.11 Требования к маркировке |  |
| На корпусе Товара должна быть указана информация о назначении Товара, а также указаны следующие данные: - наименование или условное обозначение изделия; - порядок применения; - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя (фирмы); - страна-изготовитель. |  |
| Подраздел 4.12. Требования к упаковке |  |
| Упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.292-2023 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями настоящего Договора.

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта и сертификаты соответствия на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик своими силами и за свой счёт обеспечивает доставку Товара, железнодорожным, автомобильным транспортом руководствуясь установленными правилами перевозки и транспортировки грузов (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», Приказ Минтранса России от 29.05.2019 № 155 «Об утверждении Общих требований к применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и Перечня грузов, перевозки которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств, но с обязательной установкой закруток»). Погрузка и выгрузка Товара должна производиться грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность Товара и упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки, защиту от воздействия атмосферных воздействий.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения самоспасателя с даты изготовления не менее 7,5 лет. Срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию у заказчика (при условиях эксплуатации в одну смену, 8 ч в день, 5 дней в неделю в пределах гарантийного срока хранения) не менее 6 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар не содержит вредные и химически активные вещества, воздействующие на естественную окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требованиям технической документации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 Договора).

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая информация должна быть на русском языке и предъявляться Покупателю по первому требованию.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Требования не применяются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ловозерский ГОК» | Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» |
| 2 | СОТ и ПБ | Служба охраны труда и производственного безопасности |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | ТУ | Технические условия |
| 5 | ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| 6 | Па | Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |

ив