ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка механики сцены (софитный подъем беспротивовесный, штанкетный подъем беспротивовесный, штанкетный подъем стационарный, комплект дороги антрактно-раздвижного занавеса, включая «одежду сцены») с монтажом и пуско-наладочными работами

2. Место поставки, сборки, монтажа, пуско-наладки товара: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания,г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 44, учебный корпус №3, актовый зал СКГМИ (ГТУ).

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 90 календарных дней.

4. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг: В соответствии с разделом 8 настоящего Технического задания.

5. Краткие характеристики поставляемого товара, сопутствующих работ и услуг:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не ранее 2026 года выпуска. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов и элементов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Все товары, входящие в поставку, составляют единую, логически и технически завершенную систему (далее – комплекс). Поставка отдельных компонентов не допускается.

Поставка, монтаж, пуско-наладка комплекса производятся в соответствии с техническим заданием, описанием объекта закупки.

6. Условия поставки товара:

6.1 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

6.2 Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком.

6.3 Одежда сцены.

6.3.3 Все размеры, указанные в разделе 8 настоящего Технического задания, перед пошивом одежды сцены требуют уточнения на месте предполагаемого размещения комплекта.

6.3.4 Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты заключения контракта, производит окончательные замеры одежды сцены на месте предполагаемого размещения комплекта и в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет на согласование Заказчику образцы тканей и эскиз окончательного художественного оформления. Согласование образцов осуществляется по месту нахождения Заказчика, путем предоставления каталога образцов.

6.3.5 Эскиз, конфигурация складок, деталировка изделий, цветовая гамма, схема монтажа одежды сцены должны быть в письменном виде согласованы с Заказчиком до начала изготовления. К эскизу сценического оформления Поставщик прилагает образцы предлагаемых к использованию материалов для проведения сравнительного анализа на соответствие их требованиям/характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании. Согласование материалов осуществляется по месту нахождения Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

6.3.6 Конечные размеры полотен должны полностью решать все задачи одежды сцены:

- визуальный декор и скрытие технических нюансов механизмов, закулисного пространства и освещения сцены;

- ткань элементов одежды сцены при максимальной длине не "лежит" на сцене, при этом перекрывая все неровности напольного покрытия;

- арлекин и падуги скрывают верхнюю механику и отсекают световые потоки сценического освещения от зрителей;

- задник завершает визуальный декор и закрывает остальное закулисное пространство.

6.3.7 Качество и безопасность изготавливаемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции, в том числе на ткани, заявленные как «трудновоспламеняемые», предоставляется пожарный сертификат или протокол испытаний на оценку воспламеняемости материалов на соответствие их ГОСТу Р 50810-95. Огнезащитные свойства материала должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

6.3.8 Не допускается поставка одежды сцены из тканей «под пропитку».

6.3.9 Пошив и поставка одежды для сцены осуществляется после одобрения Заказчиком образцов, предлагаемых к использованию материалов.

6.3.10 Требуется доставка и развес элементов одежды сцены с вывешиванием полотен в нужный размер, вытягиванием складок и отпариванием при необходимости.

6.3.11 После разгрузки Поставщик обязан очистить помещения от транспортировочной упаковки и мусора. Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет средств Поставщика в день поставки Товара.

6.3.12 Монтаж производится по согласованию с Подрядчиком, который производит работы по капитальному ремонту актового зала СКГМИ (ГТУ). Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара, однако, следует иметь в виду, что в настоящее время и по 31.08.2026г. в актовом зале СКГМИ (ГТУ) ведутся работы по капитальному ремонту актового зала, поэтому Поставщику следует иметь в виду данные обстоятельства. Если при поставке Товара, не готово будет еще помещение для монтажа Товара, то Поставщик производит монтаж и пуско-наладочные работы по готовности помещений.

6.3.13 Поставщик обязан строго соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности и охраны труда.

6.3.14 В целях проверки соответствия поставленного Товара требованиям, изложенным в Спецификации, Заказчик обязан привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.15 В случае привлечения Заказчиком экспертной организации (эксперта) для проведения экспертизы поставленного Товара на предмет соответствия условиям Контракта, срок приемки Товара, установленный настоящим пунктом, пролонгируется на срок, необходимый для привлечения экспертной организации (эксперта) и проведения им экспертизы.

6.3.16 Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другую имеющуюся документацию на товар, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке.

6.3.17 В случае обнаружения некачественного Товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать Товар по своему предназначению), последний должен быть заменен Поставщиком на Товар, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании.

6.3.18 Поставщик обязуется заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке и осуществить поставку недостающего Товара, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика.

6.3.19 Все расходы по поставке Товара, расходы по выезду специалистов Поставщика на замеры, на согласование материалов, расходы по  погрузке, разгрузке Товара, подъема на этаж (3 этаж) – лифта нет, расходы по монтажу, пуско-наладочным работам, отпариванию текстильных изделий, вывозу упаковки, уборке места проведения работ на объекте, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта  производятся за счет сил и средств Поставщика, с использованием собственного оборудования (в том числе высотного).

6.4 Механика сцены.

6.4.1 Механика сцены должна быть укомплектована коммутацией, необходимой для объединения компонентов в единую функциональную систему.

6.4.2 Поставщик должен поставить механику сцены, произвести её сборку, монтаж (в том числе прокладку кабелей силовых и информационных), настройку, пуско-наладку и первичное обучение персонала в объеме и в сроки, установленные спецификацией продукции, техническим заданием, договором, выполнить требования, предъявляемые Заказчиком к качеству и количеству товара.

6.4.3 В комплект поставки механики сцены должны быть включены все необходимые монтажные материалы и комплектующие (в том числе кабели (силовые и информационные), разъемы и розетки, коммутационные коробки, кронштейны для крепления оборудования на потолок или стены, крепежные материалы (болты, метизы, и т.д.), кабель-каналы и гофры для скрытой проводки, цепи и металлические конструкции для крепления сценических конструкций, лючки для скрытого подключения, и т.д.

6.4.4 Для установки и настройки механики сцены Поставщик должен предусмотреть монтаж коммутации и прокладку кабелей: электрических и сигнальных. Штробление полов, стен, потолков недопустимо.

6.4.5 Поставщик должен сохранить архитектурные, конструктивные, эстетические решения помещений. В случае повреждения отделки стен, потолков, полов, Поставщик обязан восстановить нанесенный ущерб за свой счет.

6.4.6 Для настройки механики сцены Поставщик должен произвести распайку проводов, разъемов, выполнить программную настройку приборов и устройств.

6.4.7 После монтажа и настройки механики сцены, Поставщик должен предоставить исполнительную схему размещения всего оборудования, включая схему размещения и крепления сценических конструкций, схему прокладки скрытой проводки, схему прокладки электрики и т.д.

6.5 При выполнении работ по поставке, установке и пуско-наладке комплекса Поставщик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства, правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности.

6.6 Итогом поставки комплекса, его сборки, монтажа (в том числе прокладки кабелей силовых и информационных), настройки, пуско-наладки должно быть верховое оборудования сцены, состоящее из механизма раздвижки занавеса с электроприводом, силовой электрической части, софитных, штанкетных подъёмов, и «одежда сцены», состоящей из антрактно-раздвижного занавеса, арлекина сценического, падуг, кулис, задника, установленных на действующую механику сцены, что должно позволить Заказчику проводить культурно-массовую, театрально-зрелищную, досуговую, просветительную работу.

7. Гарантийные обязательства:

7.1 Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар с установкой, включая использованный материал на срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке в Единой информационной системе..

7.2 Замена вышедшего из строя Товара или его деталей в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Все запасные части, устанавливаемые на Товар в течение срока гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основным Товаром.

8. Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие):

| № | Наименование | Код | Характеристика | товара* |  | Инструкция по заполнению | Кол- | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | товара | ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | характеристик в заявке | во | изм. |
| 1 | Софитный подъем беспротивовесный | 28.99.39.190 | Секция фермы | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |
|  |  |  | Тип секции фермы | Прямой модуль треугольной конфигурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность соединения секций в единую конструкцию - ферму | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конфигурация секции фермы | Треугольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота секции фермы | ≥ 300 и ≤ 320 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина секции фермы | ≥ 340 и ≤ 360 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина секции фермы | 3 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рисунок перемычек секции фермы | Круговой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние основных труб секции фермы | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр основной трубы | ≥ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки основной трубы секции фермы | ≥ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перемычек секции фермы | ≥ 16 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы перемычек секции фермы | ≥ 2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления секции фермы | Сплав АД35Т1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Крепёжный размер секции фермы | 215 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для соединения секций в единую конструкцию - ферму | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина фермы в собранном виде | 6 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок одноручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока одноручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока одноручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока одноручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока одноручьевого | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке одноручьевом | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке одноручьевом | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока одноручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока одноручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока одноручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока одноручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока одноручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока одноручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока одноручьевого | ≥ 13 и ≤ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока одноручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока одноручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока одноручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок двухручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока двухручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока двухручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока двухручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока двухручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке двухручьевого | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке двухручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока двухручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока двухручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока двухручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока двухручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока двухручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока двухручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока двухручьевого | ≥ 13 и ≤ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока двухручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока двухручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока двухручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок трёхручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока трёхручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока трёхручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока трёхручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока трёхручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке трёхручьевого | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке трёхручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока трёхручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока трёхручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока трёхручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока трёхручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока трёхручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока трёхручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока трёхручьевого | ≥ 13 и ≤ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока трёхручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока трёхручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока трёхручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Талреп театральный | ≥ 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип (талреп) | Пластина-вилка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления (талреп) | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контргайки (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стопорные шплинты на резьбе (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Палец (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нагрузка (талреп) | ≥ 300 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канат стальной | ≥ 20 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие каната ГОСТ 2688-80 | Да |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение каната | Грузовое |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр каната | 4,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления каната | Сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коуш | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие коуш ГОСТ 2224-93 | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр используемого каната (коуш) | ≥ 4,6 и ≤ 5,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип коуша в соответствии с классификатором | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зажимы для троса, каната | ≥ 9 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие зажима для троса, каната стандарту DIN 1142 | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение зажима для троса, каната | Для соединения металлических канатов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр троса, каната | 5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Хомут штанкетный | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип хомута | Разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления хомута | Полоса стальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стальной полосы для хомута | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стальной полосы хомута | ≥ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество частей | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр охвата хомута | Соответствует диаметру основной трубы секции фермы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов хомута | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гибкий кабельный шлейф с силовыми и слаботочными проводами и кабелями | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Брезентовая рубашка шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Противопожарная обработка брезентовой рубашки шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вшитые полиамидные канаты в шлейф | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина шлейфа | ≥ 6 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина шлейфа | ≥ 100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе отсеков для проводов и кабелей | ≥ 8 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе силовых медных многопроволочных проводов (1х2,5 мм²) | ≥ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе специализированных кабелей для передачи сигнала DMX-512 | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе гибких кабелей типа витая пара для передачи сигналов Ehternet | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коробка для шлейфа софитная | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина корпуса коробки для шлейфа | ≥ 390 и ≤ 410 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина корпуса коробки для шлейфа | ≥ 590 и ≤ 610 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота корпуса коробки для шлейфа | ≥ 75 и ≤ 85 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дин-рейка коробки для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прижим кабельного шлейфа в коробке для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Крепление к софитной ферме коробки для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество клемм в коробке для шлейфа | ≥ 36 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сечение клемм для проводов коробки для шлейфа | ≥ 2,5 | мм2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коробка розеточная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса коробки розеточной | Стальной лист |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина материала корпуса коробки розеточной | ≥ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип розеток коробки розеточной | Розетка Schuko 16А, пылевлагозащищенная с крышкой и заземляющим контактом (IP54) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество розеток в коробке | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Проходное отверстие ø27 мм в корпусе коробки розеточной | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина коробки розеточной | ≥ 155 и ≤ 165 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина коробки розеточной | ≥ 110 и ≤ 120 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота коробки розеточной без розеток | ≥ 55 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота коробки розеточной с розетками | ≥ 70 и ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Установка коробки на прямой модуль треугольной конфигурации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Труба для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 1,5 и ≤ 2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 24 и ≤ 26 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 1 и ≤ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект проводов для подключения коробок розеточных | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Провод софитного подъема | ≥ 66 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения кабельного изделия | нг(A)-LS |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение, рабочее, провода софитного подъема | 450/750 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество жил провода софитного подъема | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы провода софитного подъема | ≥ 2,5 | мм² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы провода софитного подъема | Многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма жилы провода софитного подъема | Круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода софитного подъема | Медь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток провода софитного подъема | ≥ 13 | А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода софитного подъема | ≥ 3.5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Лебедка сценическая электромеханическая беспротивовесная дисковая | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип лебёдки | Электромеханическая беспротивовесная, дисковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие мотор-редуктора лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие основания лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие барабана намотки каната лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие конечного выключателя аварийного ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие рукоятки ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручки растормаживания тормозов лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Грузоподъемность лебёдки | ≥ 300 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество барабанов намотки каната лебёдки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество секций на барабане лебёдки | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канатоемкость одной секции барабана лебёдки | ≥ 12 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нарезка секций на барабане лебёдки под канат диаметром 4,8 мм | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная скорость намотки каната на барабан лебёдки (при максимальном заполнении барабана) | ≤ 0,5 | м/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Способ управления лебёдкой | Местный шкаф управления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность электродвигателя лебёдки | ≥ 1,5 и ≤ 2,2 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Род тока питающей сети лебёдки | Переменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети лебёдки | 50 | Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество фаз питающей сети лебёдки | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение питающей сети лебёдки | 380 /220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Допустимое отклонение напряжения от номинала питающей сети лебёдки | +10...-15 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество встроенных тормозов в электродвигатель лебёдки | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Исполнение тормозов лебёдки | С пониженным уровнем шума |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество блоков выпрямителей на тормоза лебёдки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блокировка мотора лебедки при использовании ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип командоаппарата лебёдки | Механический винтовой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество микропереключателей в командоаппарате лебёдки | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габариты лебёдки (Ш×Г×В) | ≤ 442 х ≤ 596 х ≤ 1020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шкаф преобразователя частоты | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двигателей лебедок | Асинхронный, c короткозамкнутым ротором |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество одновременно работающих приводов подъемов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность двигателя | > 2 и ≤ 4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 380 /220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | > 2 и ≤ 4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность местного и дистанционного (от системы) управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контроль конечных аварийных и рабочих выключателей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка переключения режима работы шкафа МЕСТ (местное/дистанционное) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка "Вверх" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка "Вниз" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Сеть" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Авария" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Ход" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥ IP31 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частотный преобразователь | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок тормозных резисторов | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов вводного автомата | ≥ 3 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления корпуса шкафа | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикаторы режимов работы шкафа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 360 и ≤ 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 400 и ≤ 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина | ≥ 230 и ≤ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Штанкетный подъем беспротивовесный | 28.99.39.190 | Секция фермы | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  |  | Тип секции фермы | Секция фермы Прямой модуль плоской конфигурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность соединения секций в единую конструкцию - ферму | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конфигурация секции фермы | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота секции фермы | ≥ 255 и ≤ 260 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина секции фермы | ≥ 55 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина секции фермы | ≥ 4000 и ≤ 4050 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние основных труб секции фермы | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер основной профильной трубы секции фермы | 40х40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки основной профильной трубы секции фермы | ≥ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер профильной трубы перемычек секции фермы | 20х20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки профильной трубы перемычек секции фермы | ≥ 2 и ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления секции фермы | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности крепёжных элементов для соединения секций в единую конструкцию - ферму | ≥ 8.8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина фермы в собранном виде | ≥ 9 и ≤ 9,1 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок одноручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока одноручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока одноручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока одноручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока одноручьевого | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке одноручьевом | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке одноручьевом | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока одноручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока одноручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока одноручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока одноручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока одноручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока одноручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока одноручьевого | ≥ 13 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока одноручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока одноручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока одноручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок двухручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока двухручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока двухручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока двухручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока двухручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке двухручьевого | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке двухручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока двухручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока двухручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока двухручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока двухручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока двухручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока двухручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока двухручьевого | ≥ 13 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока двухручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока двухручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока двухручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок трёхручьевой | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция блока трёхручьевого | Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках на оси, закреплённой на основании блока (кассете) из листовой стали с платформой для установки на ферму; ограничители троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке блока трёхручьевого | ≥ 120 и ≤ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр шкива блока трёхручьевого | ≥ 140 и ≤ 145 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ручьёв (канавок) на шкиве блока трёхручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр используемого троса в блоке трёхручьевого | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников в блоке трёхручьевого | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр подшипников блока трёхручьевого | ≥ 23 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр подшипников блока трёхручьевого | ≥ 51 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подшипников блока трёхручьевого | ≥ 15 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип подшипников блока трёхручьевого | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина кассеты блока трёхручьевого | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями крепления блока трёхручьевого | ≥ 440 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий крепления блока трёхручьевого | ≥ 13 и ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов для установки блока трёхручьевого | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость блока трёхручьевого | С конструкцией для установки блоков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод соединения блока трёхручьевого с конструкцией для установки блоков | Болтовое соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Талреп театральный | ≥ 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип (талреп) | Пластина-вилка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления (талреп) | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контргайки (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стопорные шплинты на резьбе (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Палец (талреп) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нагрузка (талреп) | ≥ 300 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канат стальной | ≥ 20 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие каната ГОСТ 2688-80 | Да |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение каната | Грузовое |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр каната | 4,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления каната | Сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коуш | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие коуш ГОСТ 2224-93 | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр используемого каната (коуш) | ≥ 4,6 и ≤ 5,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип коуша в соответствии с классификатором | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зажимы для троса, каната | ≥ 9 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие зажима для троса, каната стандарту DIN 1142 | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение зажима для троса, каната | Для соединения металлических канатов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр троса, каната зажима | 5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Хомут штанкетный | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип хомута | Разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления хомута | Полоса стальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стальной полосы для хомута | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стальной полосы хомута | ≥ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество частей | 2 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр охвата хомута | Соответствует диаметру основной трубы секции фермы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов хомута | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гибкий кабельный шлейф с силовыми и слаботочными проводами и кабелями | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Брезентовая рубашка шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Противопожарная обработка брезентовой рубашки шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вшитые полиамидные канаты в шлейф | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина шлейфа | ≥ 6 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина шлейфа | ≥ 100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе отсеков для проводов и кабелей | ≥ 8 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе силовых медных многопроволочных проводов (1х2,5 мм²) | ≥ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе специализированных кабелей для передачи сигнала DMX-512 | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество в шлейфе гибких кабелей типа витая пара для передачи сигналов Ehternet | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коробка для шлейфа софитная | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина корпуса коробки для шлейфа | ≥ 390 и ≤ 410 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина корпуса коробки для шлейфа | ≥ 590 и ≤ 610 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота корпуса коробки для шлейфа | ≥ 75 и ≤ 85 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дин-рейка коробки для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прижим кабельного шлейфа в коробке для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Крепление к софитной ферме коробки для шлейфа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество клемм в коробке для шлейфа | ≥ 36 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сечение клемм для проводов коробки для шлейфа | ≥ 2,5 | мм2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коробка розеточная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса коробки розеточной | Стальной лист |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина материала корпуса коробки розеточной | ≥ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип розеток коробки розеточной | Розетка Schuko 16А, пылевлагозащищенная с крышкой и заземляющим контактом (IP54) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество розеток в коробке | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Проходное отверстие ø27 мм в корпусе коробки розеточной | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина коробки розеточной | ≥ 155 и ≤ 165 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина коробки розеточной | ≥ 110 и ≤ 120 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота коробки розеточной без розеток | ≥ 55 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота коробки розеточной с розетками | ≥ 70 и ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Установка коробки на прямой модуль треугольной конфигурации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Труба для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 1,5 и ≤ 2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 24 и ≤ 26 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы для прокладки кабеля между розеточными коробками | ≥ 1 и ≤ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект проводов для подключения коробок розеточных | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Провод софитного подъема | ≥ 66 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения кабельного изделия | нг(A)-LS |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение, рабочее, провода софитного подъема | 450/750 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество жил провода софитного подъема | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы провода софитного подъема | ≥ 2,5 | мм² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы провода софитного подъема | Многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма жилы провода софитного подъема | Круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал жилы провода софитного подъема | Медь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток провода софитного подъема | ≥ 13 | А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр провода софитного подъема | ≥ 3.5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Лебедка сценическая электромеханическая беспротивовесная дисковая | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип лебёдки | Электромеханическая беспротивовесная, дисковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие мотор-редуктора лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие основания лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие барабана намотки каната лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие конечного выключателя аварийного ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие рукоятки ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручки растормаживания тормозов лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Грузоподъемность лебёдки | ≥ 300 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество барабанов намотки каната лебёдки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество секций на барабане лебёдки | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канатоемкость одной секции барабана лебёдки | ≥ 12 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нарезка секций на барабане лебёдки под канат диаметром 4,8 мм | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная скорость намотки каната на барабан лебёдки (при максимальном заполнении барабана) | ≤ 0,5 | м/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Способ управления лебёдкой | Местный шкаф управления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность электродвигателя лебёдки | ≥ 1,5 и ≤ 2,2 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Род тока питающей сети лебёдки | Переменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети лебёдки | 50 | Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество фаз питающей сети лебёдки | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение питающей сети лебёдки | 380 /220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Допустимое отклонение напряжения от номинала питающей сети лебёдки | +10...-15 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество встроенных тормозов в электродвигатель лебёдки | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Исполнение тормозов лебёдки | С пониженным уровнем шума |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество блоков выпрямителей на тормоза лебёдки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блокировка мотора лебедки при использовании ручного привода лебёдки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип командоаппарата лебёдки | Механический винтовой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество микропереключателей в командоаппарате лебёдки | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габариты лебёдки (Ш×Г×В) | ≤ 442 х ≤ 596 х ≤ 1020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шкаф преобразователя частоты | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двигателей лебедок | Асинхронный, c короткозамкнутым ротором |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество одновременно работающих приводов подъемов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность двигателя | > 2 и ≤ 4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 380 /220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | > 2 и ≤ 4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность местного и дистанционного (от системы) управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контроль конечных аварийных и рабочих выключателей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка переключения режима работы шкафа МЕСТ (местное/дистанционное) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка "Вверх" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кнопка "Вниз" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Сеть" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Авария" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор "Ход" | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥ IP31 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частотный преобразователь | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок тормозных резисторов | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов вводного автомата | ≥ 3 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления корпуса шкафа | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикаторы режимов работы шкафа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 360 и ≤ 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 400 и ≤ 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина | ≥ 230 и ≤ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Штанкетный подъем стационарный | 28.99.39.190 | Штанкет | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  |  | Назначение штанкета | Для монтажа элементов одежды сцены |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция штанкета | Универсально-сборная система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество секций в штанкете | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип соединения секций штанкета в единую конструкцию | Трубчатое, с помощью соединительного элемента (ниппеля) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ установки штанкета | Подвесной монтаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина штанкета в сборе | ≥ 9 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал секций штанкета | Труба алюминиевая (сплав АД31Т) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр секций штанкета | ≥ 40 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенок секций штанкета | ≥ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Технологические отверстия в секциях штанкета | Для соединения секций штанги (штанкета) в единую конструкцию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ниппель | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина ниппеля | ≥ 250 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал ниппеля | Труба алюминиевая (сплав АД31Т) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр ниппеля | Соответствует внутреннему диаметру секций штанкета | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки ниппеля | ≥ 2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Технологические отверстия в ниппеле | Для соединения секций штанкета в единую конструкцию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Струбцина театральная | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Тип J |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления струбцины | Полоса стальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стальной полосы струбцины | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стальной полосы струбцины | ≥ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер охвата хомута | Соответствует размеру основной трубы штанкета |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности комплекта крепёжных элементов хомута | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция для установки блоков | 4 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ферма | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип модуля | Прямой модуль квадратной конфигурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конфигурация модуля | Квадратная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота фермы | 425 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина фермы | 425 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина фермы | ˃ 4000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рисунок перемычек фермы | Круговой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние основных труб фермы | 385 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина основной профильной трубы фермы | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота основной профильной трубы фермы | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки основной профильной трубы фермы | ≥ 3 и ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина профильной трубы перемычек фермы | ≥ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота профильной трубы перемычек фермы | ≥ 30 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки профильной трубы перемычек фермы | ≥ 2,5 и ≤ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления фермы | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс прочности крепёжных элементов для установки фермы | ≥ 8.8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | В комплекте кронштейн | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип установки кронштейна | На стену |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение кронштейна | Опора для прямого модуля квадратной конфигурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кронштейна | ≥ 485 и ≤ 550 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота кронштейна | ≥ 485 и ≤ 550 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина кронштейна | ≥ 485 и ≤ 550 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина основной профильной трубы кронштейна | ≥ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота основной профильной трубы кронштейна | ≥ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки основной профильной трубы кронштейна | ≥ 3,0 и ≤ 4,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина профильной трубы перемычек кронштейна | ≥ 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота профильной трубы перемычек кронштейна | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки профильной трубы перемычек кронштейна | ≥ 3,0 и ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 4 | Комплект дороги антрактно-раздвижного занавеса | 28.99.39.190 | Назначение | Для монтажа антрактно-раздвижного занавеса и перекрытия сцены |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  |  | Тип дороги | Стационарная двухтрековая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Универсально-сборная система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ установки | Подвесной монтаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина дороги в сборе | ≥ 9 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота дороги в сборе (размер A) * | ≥ 155 и ≤ 165 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина дороги в сборе (размер B) * | ≥ 225 и ≤ 235 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Требование к установке дороги в сборе (размер D – высота трека в сборе с блоками) * | ≥ 105 и ≤ 115 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между треками дороги в сборе (размер E) * | 150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Запах дороги в сборе | ≥ 1 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр применяемого троса дороги в сборе | ≥ 2,5 и ≤ 3 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция трека дороги | Сборно-разборная из алюминиевого профиля |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина трека дороги | ≥ 5,0 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал профиля трека дороги | Сплав АД31Т |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина профиля трека дороги | ≥ 62 и ≤ 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота профиля трека дороги | ≥ 47 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Т-паз 6 мм для установки пазовых соединителей и навесных элементов по длине трека слева | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Т-паз 6 мм для установки пазовых соединителей и навесных элементов по длине трека справа | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Т-паз 8 мм с окном для установки закладных и навесных элементов по длине трека снизу | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Т-паз 10 мм для установки пазовых соединителей и кронштейнов для подвеса по длине трека сверху | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Обводной блок | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угловой блок | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Натяжной блок | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шкив | Стальной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива | ≥ 50 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр шкива по канавке | ≥ 37 и ≤ 42 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество подшипников качения в шкиве | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер канавки шкива | Соответствует диаметру применяемого троса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество шкивов в обводном блоке | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество шкивов в угловом блоке | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество шкивов в натяжном блоке | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ограничителей троса в обводном блоке | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ограничителей троса в угловом блоке | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество ограничителей троса в натяжном блоке | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Натяжитель троса | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество кареток ведущих | ˃ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота каретки ведущей | ≥ 75 и ≤ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина каретки ведущей | ≥ 100 и ≤ 105 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина каретки ведущей | ≥ 40 и ≤ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество кареток ведомых | ≥ 32 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота каретки ведомой | ≥ 75 и ≤ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина каретки ведомой | ≥ 30 и ≤ 32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина каретки ведомой | ≥ 30 и ≤ 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал подвесных пластин кареток ведущей и ведомой | Текстолит ПТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина подвесных пластин кареток ведущей и ведомой | ≥ 5,5 и ≤ 6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ролик кареток | Подшипник качения обрезиненный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр ролика кареток | ≥ 25 и ≤ 27 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина ролика кареток | ≥ 9 и ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество роликов в каретке ведущей | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество роликов в каретке ведомой | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество кронштейнов ТрI для подвеса трека дороги занавеса | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество кронштейнов ТрII для межтрекового соединения и подвеса дороги занавеса | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал кронштейнов ТрI и ТрII | Стальной лист |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина материала кронштейнов ТрI и ТрII | ≥ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция кронштейнов ТрI и ТрII | П-образный гнутый профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота кронштейнов ТрI и ТрII | ≥ 50 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина кронштейнов ТрI и ТрII | ≥ 30 и ≤ 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина кронштейнов ТрI | Соответствует ширине профиля трека дороги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кронштейнов ТрII | ≥ 200 и ≤ 210 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие кронштейнов ТрI и ТрII | Краска порошковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип привода | Электрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лебёдка театральная электрическая привода занавеса | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр барабана лебёдки по центру канавки | ≥ 130 и ≤ 168 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канатоёмкость барабана лебёдки | ≥ 7 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шаг нарезки барабана лебёдки | ≥ 3,3 и ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность двигателя лебёдки | ≥ 0,12 и ≤ 0,37 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мотор-редуктор лебёдки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тяговое усилие лебёдки | ≥ 300 | Н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр применяемого троса лебёдки | ≥ 2,5 и ≤ 3,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Линейная скорость троса лебёдки | ≥ 0,24 и ≤ 0,4 | м/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Командоаппарат лебёдки | С четырьмя концевыми выключателями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Питание лебёдки | От сети переменного напряжения ~380/220 В 50 Гц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплект проводов для подключения лебёдки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шкаф управления приводом занавеса (ШУ) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Система управления ШУ | Аналоговая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Питание ШУ | От сети переменного напряжения ~380/220 В 50 Гц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность подключаемого двигателя к ШУ | ≥ 3,7 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вводной автомат ШУ | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режимы работы ШУ | Местный/Дистанционный (М/Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дистанционное управление ШУ: режим ПДУ | Управление по проводам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дистанционное управление ШУ: режим РПДУ | Управление по радиоканалу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выбор режима работы ШУ | Переключателем «М/Д» Переключателем «ПДУ/ РПДУ» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Органы управления и индикаторы ШУ | Кнопка «ВКЛ» Кнопка «ОТКРЫТЬ» Кнопка «ЗАКРЫТЬ» Кнопка «ОТКЛЮЧИТЬ» Индикатор «РАБОТА» Индикатор «ОТКРЫТО» Индикатор «ЗАКРЫТО» Индикатор «АВАРИЯ» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Место расположения органов управления и индикаторов ШУ | На дверце шкафа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подключаемая нагрузка к ШУ | Лебёдка театральная электрическая привода занавеса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип установки ШУ | На стену, конструкцию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина ШУ | ≥ 340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота ШУ | ≥ 420 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина ШУ | ≤ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект проводов для подключения ШУ | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Беспроводной пульт управления (БПУ) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение БПУ | Для дистанционного управления раздвижкой занавеса по радиоканалу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания БПУ | ≤ 12 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип питания радиопередатчика БПУ | Батарейное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочая частота БПУ | ≥ 433 и ≤ 434 | МГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность радиопередатчика БПУ | ≥ 0,005 и ≤ 0,010 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество радиоканалов БПУ | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Функции кнопок управления БПУ | Кнопка 1: «ОТКРЫТЬ АРЗ» Кнопка 2: «ЗАКРЫТЬ АРЗ» Кнопка 3: «ОТКРЫТЬ ПРЗ» Кнопка 4: «ЗАКРЫТЬ ПРЗ» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Антрактно-раздвижной занавес | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Генеральный занавес из двух раздвижных портьер (портьера 1, портьера 2) для эффектного открытия и закрытия сцены, отделяет зрительный зал от сценического пространства (далее – АРЗ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина АРЗ в собранном виде (сцена закрыта) | ≥ 9 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота АРЗ в собранном виде | ≥ 5,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Запах АРЗ | ≥ 1 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество портьер АРЗ | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота портьер АРЗ | ≥ 5,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина портьер АРЗ | ≥ 5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип крепления портьер АРЗ | Вязки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ткань портьер АРЗ | Бархат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани портьер АРЗ | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани портьер АРЗ | ≥ 350 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани портьер АРЗ | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани портьер АРЗ, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани портьер АРЗ | Синий, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Верх портьер АРЗ | Заложен в складку, усилен монтажным поясом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип складки портьер АРЗ | Односторонняя ручная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Направление складки портьеры 1 АРЗ | Левое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Направление складки портьеры 2 АРЗ | Правое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глубина складки портьер АРЗ | ≥ 10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между складками портьер АРЗ | ≥ 20 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коэффициент складки портьер АРЗ | 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота монтажного пояса портьер АРЗ | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество вязок на 1 погонный метр портьер АРЗ | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина вязок портьер АРЗ | ≥ 2 и ≤ 3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина вязок портьер АРЗ | ≥ 40 и ≤ 45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Место расположения вязок портьер АРЗ | На монтажном поясе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ портьер АРЗ | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа портьер АРЗ | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа портьер АРЗ | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы портьер АРЗ | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов портьер АРЗ | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов портьер АРЗ | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Арлекин сценический | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Горизонтальный элемент сценического оформления из полосы ткани, обрамляющий верхнюю часть сцены перед генеральным занавесом (далее – арлекин) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Арлекин фигурный на жесткой основе (бандо), на подкладе. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина арлекина | ≥ 8 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота арлекина | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид основной ткани арлекина | Бархат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет основной ткани арлекина | Синий, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав основной ткани арлекина | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность основной ткани арлекина | ≥ 350 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к основной ткани арлекина | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец основной ткани арлекина размером 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид ткани подклада арлекина | Габардин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет подкладочной ткани арлекина | Соответствует цвету основной ткани арлекина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани подклада арлекина | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани подклада арлекина | ≥ 170 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани подклада арлекина | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани подклада арлекина, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верх изделия | Заложен на ленту велькро |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ изделия | Декоративная окантовка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Декоративный элемент | Вышивка национального орнамента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Падуга | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Горизонтальный элемент сценического оформления из полосы ткани, обрамляющий верхнюю часть сцены перед кулисами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина падуги | ≥ 9 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота падуги | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид ткани падуги | Блэкаут |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани падуги | Бежевый, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани падуги | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани падуги | ≥ 260 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани падуги | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани падуги, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верх падуги | Заложен в складку, усилен монтажным поясом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип складки падуги | Односторонняя ручная, направление складки левое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глубина складки падуги | ≥ 10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между складками падуги | ≥ 20 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коэффициент складки падуги | 2,0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота монтажного пояса падуги | 10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип крепления падуги | Вязки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество вязок на 1 погонный метр падуги | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина вязок падуги | ≥ 2 и ≤ 3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина вязок падуги | ≥ 40 и ≤ 45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Место расположения вязок падуги | На монтажном поясе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ падуги | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа падуги | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа падуги | 5 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы падуги | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов падуги | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов падуги | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кулиса с левым направление складки | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Вертикальный элемент сценического оформления из полосы ткани, обрамляющий боковую часть сцены, разделяет сцену на планы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кулисы | ≥ 1,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота кулисы | ≥ 5,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид ткани кулисы | Блэкаут |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани кулисы | Бежевый, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани кулисы | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани кулисы | ≥ 260 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани кулисы | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани кулисы, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верх кулисы | Заложен в складку, усилен монтажным поясом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип складки кулисы | Односторонняя ручная, направление складки левое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глубина складки кулисы | ≥ 10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между складками кулисы | ≥ 20 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коэффициент складки кулисы | 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота монтажного пояса кулисы | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип крепления кулисы | Вязки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество вязок на 1 погонный метр кулисы | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина вязок кулисы | ≥ 2 и ≤ 3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина вязок кулисы | ≥ 40 и ≤ 45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Место расположения вязок кулисы | На монтажном поясе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ кулисы | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа кулисы | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа кулисы | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы кулисы | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов кулисы | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов кулисы | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кулиса с правым направлением складки | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Вертикальный элемент сценического оформления из полосы ткани, обрамляющий боковую часть сцены, разделяет сцену на планы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кулисы | ≥ 1,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота кулисы | ≥ 5,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид ткани кулисы | Блэкаут |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани кулисы | Бежевый, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани кулисы | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани кулисы | ≥ 260 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани кулисы | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани кулисы, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верх кулисы | Заложен в складку, усилен монтажным поясом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип складки кулисы | Односторонняя ручная, направление складки правое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глубина складки кулисы | ≥ 10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между складками кулисы | ≥ 20 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коэффициент складки кулисы | 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота монтажного пояса кулисы | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип крепления кулисы | Вязки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество вязок на 1 погонный метр кулисы | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина вязок кулисы | ≥ 2 и ≤ 3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина вязок кулисы | ≥ 40 и ≤ 45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Место расположения вязок кулисы | На монтажном поясе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ кулисы | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа кулисы | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа кулисы | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы кулисы | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов кулисы | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов кулисы | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Задник французский | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип изделия | Дальний от авансцены элемент сценического оформления, задний фоновый занавес на подкладе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина задника | ≥ 9 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота задника | ≥ 5,4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид ткани основного полотна задника | Сатен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани основного полотна задника | Белый, однотонный без рисунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани основного полотна задника | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани основного полотна задника | ≥ 200 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани основного полотна задника | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани основного полотна задника, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество основных полотен задника | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция основного полотна задника | Спускающаяся каскадом занавеска со множеством сборок (фестонов), усилена монтажным поясом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип сборки основного полотна задника | Вертикальная сборка на шторную ленту |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота монтажного пояса основного полотна задника | 10 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коэффициент сборки по вертикали основного полотна | ≥ 2,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | коэффициент сборки по горизонтали основного полотна задника | ≥ 1,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Низ основного полотна задника | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа основного полотна задника | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа основного полотна задника | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы основного полотна задника | Шов в подгибку с закрытым срезом, прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов основного полотна задника | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов основного полотна задника | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип крепления задника | Вязки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество вязок на 1 погонный метр задника | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина вязок задника | ≥ 2 и ≤ 3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина вязок задника | ≥ 40 и ≤ 45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Место расположения вязок задника | На монтажном поясе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подклад | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид ткани подклада задника | Габардин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет ткани подклада задника | Соответствует цвету полотна задника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав ткани подклада задника | Полиэстер (ПЭ) 100% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани подклада задника | ≥ 170 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к ткани подклада задника | Пожарная безопасность по ГОСТ Р 50810-95. Гипоаллергенная. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Не подвержена усадке и линьке при температуре стирке ≤ 40 °С. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный образец ткани подклада задника, размер 220х170 мм по ГОСТ Р 50810-95 | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина подклада | Соответствует ширине задника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота подклада | Соответствует высоте задника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Верх подклада | Заложен на монтажный пояс задника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Низ подклада | Шов в подгибку с закрытым срезом прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка низа подклада | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки низа подклада | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Боковые швы подклада | Шов в подгибку с закрытым срезом прямой строчкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина стежка боковых швов подклада | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина подгибки боковых швов | 3 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Фотографии (картинки) элементов механики сцены носят ознакомительный характер.

*Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145:

В соответствии с требованиями части 7 ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145: «В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона…».

На основании письма Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090, в случае, если описание (содержащее характеристики) объекта закупки не сформировано и не включено в соответствующую позицию каталога, заказчик самостоятельно осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ (самостоятельно устанавливает в извещении об осуществлении закупки все характеристики закупаемого товара, работы, услуги).