Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара, функциональные и качественные характеристики | Среднее значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество блоков освещения, шт. | 1 |
| 2 | Источник света | Светодиоды |
| 3 | Количество источников света, шт. | Не менее 8 |
| 4 | Форма блока освещения | лепестковая или круглая |
| 5 | Диаметр осветительного блока, мм | Не менее 113 |
| 6 | Верхняя граница диапазона регулирования освещённости, % | Не менее 100 |
| 7 | Нижняя граница диапазона регулирования освещённости, % | Не более 25 |
| 8 | Освещенность в центре светового поля на расстоянии 0,5 м, клк | Не менее 30 |
| 9 | Диаметр рабочего поля D 10 на расстоянии 0,5 м, не менее, мм | Не менее 160 |
| 10 | Цветовая температура, К | Не менее 4400 |
| 11 | Индекс цветопередачи Ra | Не менее 97 |
| 12 | Крепление светильника на подвижной опоре | на 5-х колесах или на 4-х колесах |
| 13 | Гибкое позиционирование, фиксация блока освещения | Наличие |
| 14 | Шарниры для четкого позиционирования светильника | Наличие |
| 15 | Масса блока освещения, кг | Не более 2,6 |
| 16 | Средний срок службы источников света, ч. | Не менее 60000 |
| 17 | Гарантия, месяц | Не менее 12 |
| 18 | Код вида медицинского изделия | 187160- Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур |

*Требование установлено на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 17.04.2025г. № 222н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).